Anita Gawdzik, Marek Gawdzik

ARCHITEKTURA NOWEJ BIBLIOTEKI

Wkrótce  po zakończeniu funkcjonowania szkoły i po  powrocie budynku  do Diecezji Pelplińskiej , przystąpiono do studiów przedprojektowych i analiz programowo-przestrzennych mających na celu  określenie zakresu  możliwości  adaptacji  obiektu do nowej funkcji, jaką miała być nowa siedziba  biblioteki diecezjalnej.

Studia koncepcyjne obejmowały nie tylko sam istniejący budynek, miały również za cel analizę możliwości lokalizacji funkcji dodatkowej, towarzyszącej, możliwej do lokalizacji na obszernej  działce należącej do budynku byłej szkoły.

Brały pod uwagę takie funkcje towarzyszące jak : sala konferencyjna z zapleczem oraz zespół sportowy z krytą pływalnią .

Z uwagi na znaczne koszta realizacji takiego zespołu, zdecydowano skupić działania projektowe  na zagadnieniu adaptacji budynku byłej szkoły dla potrzeb biblioteki diecezjalnej.

Podjęte zostały zatem prace przedprojektowe obejmujące :

- szczegółową inwentaryzację budowlaną

- ekspertyzę określającą stan techniczny budynku i możliwość przejęcia nowej funkcji ( konieczność wzięcia pod uwagę  zwiększonego obciążenia użytkowego , jakie  pojawi się z chwilą adaptacji  w wyniku lokalizacji  przestrzeni dla magazynów książek)

- badania geologiczne podłoża – konieczne dla określenia stopnia wzmocnienia fundamentów

- analizę istniejącej infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej , w celu określenia koniecznego stopnia adaptacji , bądź  wymiany

Równolegle  trwały prace mające nad sformułowaniem szczegółowego programu funkcjonalno- przestrzennego wypełniającego potrzeby nowej, współczesnej biblioteki diecezjalnej.

Opracowany program funkcjonalny nowej biblioteki  to owoc wielogodzinnych dyskusji z Dyrektorem  Ks. dr hab. Anastazym Nadolnym  i Panią Vice Dyrektor Małgorzatą   Flisik ,  prowadzonych pod życzliwym i pełnym zaangażowania merytorycznego kierunkiem Księdza Infułata Stanisława Grunta.

Nowy program to także  wynik  studiów i analiz podobnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych współczesnych bibliotek w kraju i na świecie.

Dużą pomoc merytoryczna w  rozwiązaniu zagadnień praktycznych stanowiły cenne rady Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej Pani Bożeny Hakuć, która realizując rozbudowę istniejącej bazy politechnicznej chętnie dzieliła  się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie.

Po sformułowaniu  założeń programowych  opracowana została koncepcja funkcjonalno-przestrzenna adaptacji byłego budynku szkoły dla nowej funkcji.

Koncepcja została zaprezentowana na jednej z zimowych Sesji Rady Biskupiej w 2006 r, prowadzonej pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza.

Przedstawiona idea adaptacji  została zaakceptowana przez  Biskupa Diecezjalnego  Jana Bernarda Szlagę , dzięki czemu  można było przystąpić do  opracowania projektu budowlanego, będącego podstawą wystąpienia  z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

W ramach projektu budowlanego wykonano następujące opracowania:

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny

- projekt instalacji sanitarnych (instalacji wod.-kan. i co)

- projekt wentylacji

- projekt instalacji elektrycznych

Opracowany został także kompleksowy kosztorys inwestycji , obejmujący wszystkie branże , a także harmonogram robót.

Z uwagi na fakt, że budynek dawnej szkoły został wpisany do rejestru zabytków , konieczne było uzyskanie decyzji Konserwatora Wojewódzkiego na adaptacje do nowej funkcji, co w sposób oczywisty wiązało się z określoną zmianą formy zewnętrznej.

Budynek byłej szkoły  musiał  po adaptacji przejąć także funkcje magazynu księgozbiorów.

Dla magazynów książek nadmierne  światło dzienne nie jest niezbędne, a nawet  niepożądane ,  zatem należało pewne fragmenty budynku zmodyfikować, tak by ograniczyć dostęp światła  dziennego.

Dzięki konsultacjom z Konserwatorem Wojewódzkim dr Marianem Kwapińskim  i Jego cennym uwagom i sugestiom wypracowana została nowa  koncepcja elewacji. Zachowana została  istniejąca artykulacja elewacji  poprzez wprowadzenie „blend”  w miejscu  istniejących okien w części magazynów książek, tam gdzie otwory te  były zbędne z uwagi na nowa funkcję.

Po  uzyskaniu szeregu opinii i uzgodnień ( w tym bardzo istotnych uzgodnień rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej  powstała dokumentacja , stanowiąca podstawę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Podstawę opracowania dokumentacji stanowiły następujące elementy :

- mapa do celów projektowych z uzbrojeniem terenu

- program użytkowy

- projekt koncepcyjny zaopiniowany pozytywnie przez Biskupa Diecezjalnego

- inwentaryzacja do celów projektowych

- ekspertyza geotechniczna

- opinia konstrukcyjna o stanie technicznym budynku szkoły oraz ocena możliwości modernizacji i przebudowy

- warunki branżowe

Istniejący budynek posiada  kształt litery T .

Część podłużną zlokalizowaną wzdłuż ulicy stanowi budynek byłej szkoły

o wymiarach 42 m x 15 m , o wysokości  18 m od terenu .

Część prostopadłą stanowi budynek sali gimnastycznej o wym. 13 m x 18 m, o wysokości ok.12 m .

Budynek o wysoko usytuowanych piwnicach  i czterech  pełnych kondygnacjach .

Obiekt jest murowany z cegły ,ściany grub. 41 i 53 cm, stropy Kleina , nadproża żelbetowe, stolarka drewniana, dwie klatki schodowe żelbetowe, ściany wew. murowane , stropodach drewniany kryty papa.

Budynek nie posiadał izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian oraz izolacji  stóp fundamentowych, co należało uwzględnić w projekcie.

Stan techniczny budynku oraz badania gruntu zostały ocenione w orzeczeniu technicznym konstrukcyjnym i ekspertyzie geotechnicznej .

Z opisanych wniosków  wynikało ,że istniejący budynek nadawał się do adaptacji i modernizacji

Dla inwestycji została wykonana ekspertyza geotechniczna .

W badaniach geotechnicznych odnotowano istnienie wysokiego  poziomu wód gruntowych.

W związku z powyższym zalecało się :

- ujęcie wód opadowych z połaci dachowych i odprowadzenie  ich do kanalizacji

deszczowej

- wykonanie drenażu opaskowego w poziomie posadowienia fundamentów wraz z

odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej

- zabezpieczenie części podziemnych budynku  poprzez wykonanie hydroizolacjI

typu ciężkiego

Przewidziana adaptacja zakładała następujące funkcje :

- magazynową

- ogólnodostępną dla czytelników ( czytelnia, sala multimedialna, sala konferencyjna)

- mieszkalną

- techniczną

W obiekcie magazynowane będą  starodruki i inne zgromadzone woluminy., których ilość określona została w programie użytkowym:

160200 woluminów  w tym :

100.000    wol. druków zwartych

1.245    czasopism

45.000    wol. dubletów

12.000    starodruków

543    inkunabułów

640    rękopisów

W projekcie uzyskano przestrzeń magazynową o powierzchni 1200 m2

na wszystkich kondygnacjach dla  ok 260.000  woluminów + 13200 starodruków = 273.200

W projekcie przyjęto  zasadę rozdzielności działania pracowników  i  poruszania się czytelników, bez możliwości wejścia czytelników do magazynów.

Przewidziano dla pracowników odrębne wejście , oddzielną klatkę schodową i windę towarowo-osobową  łączące wszystkie kondygnacje , z przystosowaniem również dla niepełnosprawnych. Wszelkie drogi działania pracowników ,polegające na obsłudze klienta, nie będą się krzyżować z drogą czytelnika. Zaprojektowano także bezpośredni podjazd do wejścia dla pracowników/ transport książek /  a zarazem do kotłowni .

Komunikacja czytelnika odbywać się będzie pomiędzy przyziemiem a parterem.

Projektuje się  odrębne wejście i klatkę schodową , z której będą mogły też korzystać  osoby niepełnosprawne / podnośnik i platforma składana poruszająca się wzdłuż biegu klatki schodowej /.

Przyziemie i parter przeznaczono na obsługę czytelnika.

Na piętrze I zlokalizowano pracownie i magazyny .

Piętro  II , III przeznaczono  w całości na magazyny.

Magazyny będą  niedostępne dla czytelników.

W projekcie przewidziano również 2 mieszkania / 2 i 3 pokojowe /, którego mieszkańcy będą uczestniczyć w obsłudze technicznej budynku.

Zgodnie z programem użytkowym przyjęto następujące pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach :

przyziemie   poziom   -3.30 = 44.14 mnpm

Pracownicy : - odrębne wejście

- holl wejściowy

- klatka schodowa

- winda towarowo-osobowa i dla niepełnosprawnych

- pomieszczenie socjalne / szatnia , miejsce spożywania  posiłku/

- wc kobiet i niepełnosprawnych

- pom. gospodarcze

czytelnicy :	- odrębne wejście / centralne w budynku /

- klatka schodowa z platformą dla niepełnosprawnych

- holl z szatnią ,  stoliki ,  automaty do napojów

- sala spotkań do 30 osób

- wc mężczyzn

- wc kobiet i niepełnosprawnych

- pomieszczenie gospodarcze

mieszkańcy :	- odrębne wejście

- mieszkanie  nr 1 / 2x pokoje, kuchnia , łazienka /

- mieszkanie  nr 2 / 3x pokoje , kuchnia , łazienka /

- pomieszczenia piwniczne

pom. techn.: - odrębne wejście z bezpośrednim dojazdem z zew.

- kotłownia

- magazyn oleju

- przejście do części mieszkalnej / obsługa i kontrola kotłowni

przez mieszkańców /

parter  poziom +- 0.00 =47.44 mnpm

pracownicy : - klatka schodowa

- winda towarowo-osobowa i dla niepełnosprawnych

- wc

- pom. biurowe

- stanowisko obsługi klienta

- gabinet dyrektora

czytelnicy :	- klatka schodowa\

- miejsce obsługi czytelnika / wypożyczanie , zwroty /

- katalogi kartkowe i komputerowe

- czytelnia

- czytelnia multimedialna

- wc mężczyzn

- wc kobiet i niepełnosprawnych

piętro I   poziom  + 3.60

pracownicy : - klatka schodowa

- winda towarowo-osobowa i dla niepełnosprawnych

- pracownia starodruków

- pracownia konserwatora z dygestorium

- wc

- przestrzeń magazynowa dla starodruków , wydzielona ,

regały przesuwne , pom. klimatyzowane

- przestrzeń magazynowa

piętro  II  poziom + 7.20

pracownicy : - klatka schodowa

- winda towarowo-osobowa i dla niepełnosprawnych

- przestrzeń magazynowa

piętro III  poziom + 10.80

pracownicy : - klatka schodowa

- winda towarowo-osobowa

- przestrzeń magazynowa

Dane powierzchniowe  budynku

Powierzchnia zabudowy	         656,00 m2

Powierzchnia użytkowa 	       2709,90 m2

Powierzchnia magazynów        1199.80 m2

Kubatura                                 12798.00 m3

Określono wykonanie koniecznych  prac budowlanych :

-  osuszenie ścian i posadzki piwnic

-  wykonanie poziomej izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej

ścian ponad fundamentami oraz zabezpieczenie stóp fundamentowych

-  wykonanie drenażu opaskowego w poziomie posadowienia

fundamentów wraz z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej

-  podniesienie poziomu posadzki kotłowni o 84 cm

-  wykonanie hydroizolacji typu ciężkiego w warstwach podłogi

przyziemia / piwnic / całej przebudowywanej powierzchni budynku

/ po uprzedniej likwidacji istniejącej podłogi na gruncie/

-  wzmocnienie wszystkich stropów ,na całej ich powierzchni, poprzez

wykonanie dodatkowej warstwy  nośnej konstrukcyjnej na stropach

istniejących,  wysokości  18 cm

-  wyburzenie ścian i wykonanie podciągów i słupów w celu uzyskanie

jednoprzestrzennych wnętrz

-  likwidację istniejącego stropodachu, zwiększenie wysokości ostatniej

kondygnacji do 3.60 m oraz wykonanie nowego wentylowanego stropodachu

-  likwidację istniejącej frontowej klatki schodowej  oraz wykonanie nowej

łączącej tylko poziom przyziemia i parteru

-  wyburzenie istniejących biegów i spoczników bocznej klatki schodowej

i wykonanie nowych o wymiarach zgodnych z obowiązującymi normami

-  wykonanie nowej klatki schodowej i szybu windowego

-  odsłonięcie  ścian zewnętrznych w poziomie przyziemia /piwnic/

wykonanie tarasów szerokości 3.0 m , skarp i schodów terenowych

-  ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą

/styropianem i wykonanie tynków akrylowych/

Przyjęto zasadę działania wentylacji w pomieszczeniach :

- grawitacyjna w pomieszczeniach przyziemia

/piwnic/ -mieszkania , pom. sanitarne /przedsionki/

- klimatyzacja w magazynie starodruków

- mechaniczna nawiewno-wywiewna w pozostałych

pomieszczeniach

- wentylacja mechaniczna wyciągowa z pom. z

ustępami oraz  z dygestorium wydzielonym

kanałem ze stali kwasoodpornej

W przejściach instalacyjnych pomiędzy strefami w poziomie stropu  należało zastosować klapy przeciwpożarowe odcinające

## Instalacje elektryczne przewidywały :

instalację oświetlenia wewnętrznego

instalację oświetlenia zewnętrznego

instalację gniazd wtyczkowych

instalację niskoprądową

instalację odgromową

podświetlone znaki wyjścia ewakuacyjnego

przeciwpożarowy wyłącznik prądu w pobliżu gł. wejścia do budynku.

- oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

- system sygnalizacji pożarowej monitorowany do straży pożarnej

- /centralka pożarowa przy ladzie obsługi klienta /

Dal uzyskania jednoprzestrzennych wnętrz magazynowych zaprojektowano przebicia w ścianach konstrukcyjnych wzmacniając konstrukcję budynku, poprzez układ stalowych słupów i podciągów.

Ściany  zewnętrzne istniejące z cegły grub. 41 i 53 cm na całej wysokości budynku łącznie z odsłoniętymi ścianami przyziemia / piwnic /- ocieplono metodą mokrą lekką /styropian 12 cm + tynk akrylowy

Ściany wewnętrzne wykonano z cegły pełnej , z płyt kartonowo-gipsowych  oraz fragmentami z pustaków szklanych EI 60 .

Dach płaski  pokryto papą o spadku 5 % w kierunku wew. koryt odwadniających i zew. rur spustowych .

Warstwy podłogi na gruncie po uprzednim zdjęciu wierzchnich warstw istniejącej podłogi, osuszeniu i wzmocnieniu istn. fundamentów  wykonano z uwzględnieniem właściwych materiałów izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.

Przyjęto stolarkę okienną i drzwiową  wg indywidualnego projektu aluminiową, malowaną.

Po wyburzeniu istniejącej frontowej klatki schodowej  wykonana została nowa

łącząca  tylko poziom przyziemia i parteru.

Po wyburzenie istniejących biegów i spoczników bocznej/ prawej / klatki schodowej  - wykonano nowe biegi i spoczniki o wymiarach zgodnych z normami.

Nowa projektowana klatka schodowa boczna / lewa /  żelbetowa.

.

Schody zew.  terenowe i mury oporowe wykonano  z betonu zbrojonego, zatarte na gładko.

Zaprojektowano  zadaszenie wejścia głównego do budynku o długości 11 m,

szerokości 3 m z płyty żelbetowej opartej na  słupach stalowych.

Przewidziano nawierzchnię zewnętrzną  pieszo jezdną  z kostki betonowej a nawierzchnię  głównego wejścia do budynku  z kostki granitowej szarej.

Projekt wnętrz  biblioteki  w konsultacji z głównymi projektantami opracowała firma Degutis – Studio Architektury ( arch.Rafał Degutis)

W projekcie wnętrz zawarta została większość postulatów sformułowanych na etapie budowania koncepcji i projektu budowlanego.

Główną ideą było utrzymanie wnętrz w stonowanej kolorystyce aby stworzyć

i podbudować  nastrój odpowiedni do miejsca obcowania z książkami.